万邦文化商务中心建筑设计

任 务 书

建设单位：榆林市通运建筑材料有限公司

时    间：2026年4月15日

第一节 项目概况

1.建设单位：榆林市通运建筑材料有限公司

2.项目名称：万邦文化商务中心建筑设计

3.用地位置：榆林中心城区高新区光明路南、开源大道西

4.规划背景：项目位于榆林中心城区未来最重要的城市门户—高铁商务区，该区域横跨高新南区及科创新城，东邻榆溪河生态未来最重要长廊，包西铁路纵穿规划范围，范围面积约4.5平方公里。片区定位为推进榆林引领区域协同发展的综合服务新中心、驱动新区产城融合城市跃迁的新能极、展示榆林城市时代形象的新门户。功能定位为以高铁枢纽为核心，融合商业娱乐、商务金融、高端物流、科创文化、宜居社区多元功能，构建高端服务业与城市服务业协同发展格局，打造“秦关京韵、山水驼城”特色风貌，代言城市新形象。

项目用地处于高铁商务区东西向轴线东端，距高铁枢纽约350米，是商务区东部区域的核心景观节点。目前高铁枢纽和站前区域的建设已经启动，万邦文化商务中心作为首批实施的项目对于强化城市核心、延伸轴线序列、塑造新城城市形象有重要意义。

- 5.项目定位：高铁商务区核心位置和景观节点的文化商业地标

- 6.四至及用地情况：总用地面积23254.663平方米（约34.88亩），形态呈长方形，地势平坦。用地北至光明路（规划高铁站前景观大道；断面为16米、宽44米公园绿地、16米），路北现状为拟拆4S店，规划为公园绿地；西至太昌路（规划路，红线20米），路西现状为空地，规划为商业商务混合用地；南至光华路（规划路，红线16米），路南现状为空地、道路，规划为居住商业混合用地；东至用地边界，东侧为公园绿地（宽20米）、开源大道（城市重要的南北向主干路，红线80米）；详见地形图、《榆林市建设用地规划条件报告》、地形图。

7.规划指标：总用地面积23254.663平方米（34.88亩），容积率R≤3.31，建筑密度≤38.28%，绿地率≥25.15%，计容建筑面积≤77054.928平方米。由两个地块组成,西侧地块（GX-0502-17）:用途商业（非服务型公寓、非加油加气站），用地面积15272.801平方米，容积率R≤4.0，建筑密度≤40%，绿地率≥20%，限高80米，计容建筑面积≤61091.204平方米；东侧地块（GX-0502-18）：用途文化，用地面积7981.862平方米，容积率1.2≤R≤2.0，建筑密度≤35%，绿地率≥35%，计容建筑面积≤15963.724平方米，且≥9578.234平方米。

本宗地位于高铁商务区站前区域的核心位置，是城市西门户建设的关键节点，用地边界，建筑密度、绿地率指标可按建设工程设计方案竞选结果进行优化。

8.建设内容和规模：

8.1西侧地块主要建设商务办公、酒店、商业，建筑面积比约60%、25%、15%，可根据方案适当调整。办公拟导入央企总部及银行等金融机构，可租可售；酒店拟引入精品酒店品牌（如全季、亚朵），需含住宿、会议中心、餐饮、全日制自助餐厅、配套商业等；商业拟打造为综合商超；

8.2东侧文化用地建设集文化艺术展览、科技体验、青少年活动、公共剧场等内容的综合文化活动中心；

## 8.3地下为车库、人防及相关配套设施等。

9.设计要求：

9.1按照用地规划条件及建设内容，参考成功案例，可对项目的定位、功能、业态等进行研究并给出实施建议；

9.2综合考虑重要区位、项目定位、城市形象、建筑功能、实际运营等因素，打造城市门户区重要节点的文化商业地标；

- 9.3设计需考虑与高铁枢纽形象的关系、两条重要道路（光明路、开源大道）车行第一视觉、沿街建筑立面效果与街道景观，重视城市界面和城市天际线的塑造；

9.4合理组织交通，充分考虑出入口位置、人车流线等，注意高铁站人车流线和本项目的关系；

9.5商业用地内高层建筑宜设置于地块西南角；鼓励文化用地的办公区域以错台形式，每层设有外露台，观景平台，设计体现人性化、创新化；

9.6考虑建筑结构设计的合理性、适应性、灵活性，运营模式的灵活性和可持续性，屋面设计满足私人直升机停机需求；

9.7充分考虑榆林文化特色及本地气候条件，保证建筑的在地性；

9.8符合《榆林市城乡规划管理技术规定》《关于榆林中心城区建筑风貌管控的若干规定（试行）》《榆林市建设用地规划条件报告》及其他规定要求。

第二节  设计成果要求

1.深度要求：方案设计深度（平立剖面图、效果图）

2.成果文件要求：

2.1设计内容：区位分析图(可附在用地现状图上)、现状分析图（市政条件、交通条件、周边用地对本地块影响等），总平面图，内外部交通分析，竖向分析，绿地景观分析，消防分析，主要单体建筑平面图、立面图（标明主要材料名称）、剖面图，设计说明，成本估算，反映主要单体建筑各个立面、空间效果、四邻关系及公共空间和街景环境的效果图、夜景图，其它需要说明的内容等；

2.2方案文本：文本编制装订成册，简本（软皮，不大于60张，双面彩色打印），规格为A3，8本；

2.3展板：包含总平面图（含指标）、效果图，规格为A1或可折叠为A1，3-6张；

设计方案提交资料可以不限于以上内容，竞选人可增加相关方案内容、图纸、多媒体（不超过5分钟）等资料。

3.电子文件

主要设计图纸采用CAD格式；文本采用PPT和PDF两种格式；效果图采用JPG图片格式。

全部设计图纸、文本文件、效果图刻录于U盘内，提交U盘2套。