榆林市横山区第十二小学规划及建筑设计

# 任  务  书

# 建设单位：榆林市横山区教育和体育局

# 时    间：2026年 6月12日

- 第一节 项目概况

1.建设单位：榆林市横山区教育和体育局

2.项目名称：榆林市横山区第十二小学

3.用地位置：科创新城怀远六路东侧，东邻乐水路、北邻平康路、南邻文康路、西邻规划住宅小区。

4.规划背景：榆林市科创新城是榆林城市扩容与产城融合的重要板块，近年来片区住宅项目集中交付、入住人口持续增加，适龄儿童入学需求快速释放，小学学位供给不足、大班额压力突出，教育配套已成为制约片区发展的短板。

项目位于科创新城科创六路以南、怀远六路以东区域，用地周边有北师大榆林学校等教育项目，旨在通过新建标准化公办小学，扩大优质学位供给、优化教育布局、缓解就学压力、提升片区公共服务水平，满足群众对优质基础教育的迫切需求，支撑科创新城高质量发展。

5.项目定位：36班完全小学，是完善科创新城教育布局、优化基础教育资源配置、解决周边片区适龄儿童就学需求的民生工程。打造布局科学、流线顺畅、安全耐用、绿色节能的现代化精品校园，建成区域内示范型公办小学。

6.四至及用地情况：总用地面积39953.000平方米(约59.93亩），呈长方形，形态规则，东西向长约146米，南北向长约273米，场地北高南低、东高西低，最大高差约16米。周边均为待开发用地；用地北至平康路（次干路，红线20米，）；西至用地边界，西侧为住宅用地和基层医疗卫生设施用地；南至文康路（次干路，红线24米）；东至乐水路（次干路，红线20米），路东为住宅用地。

详见地形图、《榆林市建设用地规划条件报告》。

7.规划指标:总用地面积39953.000平方米(约59.93亩），容积率R≤1.2，建筑密度≤35.00%，绿地率≥30.00%，计容建筑面积≤47943.600平方米,限高24米。用途中小学。

8:建设规模及内容：

建设规模：总用地面积39953.000平方米(约59.93亩），总建筑面积25900平方米，其中地上面积21400平方米（因用地较大，方案设计时可适当预留扩建用地），地下建筑面积约4500平方米。规划为走读制小学，规模36班，45人/班。

建设内容：主要包括新建教学楼、多功能教室、综合楼、食堂、风雨操场等，地下建设地下车库、人防及设备用房。

9.设计要求

9.1规划设计要求

9.1.1注重城市界面塑造；

9.1.2关注地形地势，场地高差处理安全合理，避免大规模土方开挖、高边坡、高挡墙，保证校园整体场地稳定、排水顺畅、安全适用。

9.1.3内外交通组织合理，充分考虑交通组织方式、出入口位置、对城市道路的影响、后勤流线等问题，且符合消防疏散等要求；

9.1.4应考虑设置集散场地以满足家长接送学生的需求；

9.1.5校园绿化用水拟考虑雨水收集供给，需提出可行的实施方案，在规划时对必要设施进行设置；

9.2建筑设计要求

9.2.1建筑风格宜简洁、大方、美观，与科创新城形象定位统一；

9.2.2建筑设计应结合校园空间布局综合考虑，风格、色彩协调，体现校园的文化气息；

9.2.3建筑设计应充分考虑榆林本地气候条件；

9.2.4本项目绿色建筑设计评价等级要求为一星级；

9.2.5需考虑设置地下停车场、设备用房；注意地下车库分区及使用流线和出入口设置；人防设施按照《关于明确建设项目涉及新建民用建筑修建防空地下室办理人防、规划和施工许可流程的通知》（榆政人防发{2020}3号）文件要求执行。

9.3符合《关于榆林中心城区建筑风貌管控的若干规定（试行）》《榆林市城乡规划管理技术规定》。

10.日照要求

10.1考虑地块建筑与周边地块已建在建及规划建筑（模拟）的相互影响。

10.2日照分析

10.2.1分析依据：《榆林市日照分析管理试行办法》；

10.2.2分析范围：以拟建（建筑群）高度的 1.8 倍为半径，以建筑轮廓线最外侧拐点为圆心形成多个圆形，以其形成的闭合线范围为最小日 照分析范围，且最大日照分析范围不超过半径180米扇形范围；

10.2.3分析对象：保证日照分析范围内有日照需求的建筑满足日照要求；有日照需求的建筑指：住宅建筑、宿舍建筑、医院的病房楼、休(疗)养建筑、老年人建筑，中小学、幼儿园、托儿所及幼儿园、托儿所活动场地等；

10.2.4分析常用方法：建筑宜采用沿线分析及比较分析,采样点间距宜取0.60m；场地宜采用平面区域分析，采样点间距宜取1.00m；

10.2.5建议使用洛阳众智软件进行日照分析。

10.3日照复核：评审会结束后，对推荐中选方案进行日照复核。经复核，方案不符合《榆林市日照分析管理试行办法》规定的，竞选人须配合修改方案直至通过日照审查。修改后方案变化较大的，建设单位可向评审组申请，重新推荐中选方案。

第二节  设计成果要求

1.深度要求：方案设计深度（平立剖面图、效果图）

2.成果文件要求：

2.1设计内容：区位分析图（可附在用地现状图上）、现状分析图（市政条件、交通条件、周边用地对本地块影响等），总平面图，内外部交通分析，竖向分析，绿地景观分析，消防分析，主要单体建筑平面图、立面图（标明主要材料名称）、剖面图，设计说明，成本估算，反映主要单体建筑各个立面、空间效果、四邻关系及公共空间和街景环境的效果图、夜景图，其它需要说明的内容等；

2.2方案文本：文本编制装订成册，简本（软皮，不大于60张，双面彩色打印），规格为A3，8本；

2.3方案文本：日照分析报告：规格为A4，2本；

2.4展板：包含总平面图（含指标）、效果图，规格为A1或可折叠为A1，3-6张；

设计方案提交资料可以不限于以上内容，竞选人可增加相关方案内容、图纸、多媒体（不超过5分钟）等资料。

3.电子文件

主要设计图纸采用CAD格式；文本采用PPT和PDF两种格式；效果图采用JPG图片格式。

全部设计图纸、文本文件、效果图刻录于U盘内，提交U盘2套。