项目编号：

榆林汽车客运北站建筑设计

任 务 书

建设单位：榆林交通投资建设集团有限公司

时    间：2026年3月25日

第一节 项目概况

1.建设单位：榆林交通投资建设集团有限公司

2.项目名称：榆林汽车客运北站建筑设计

3.用地位置：榆林中心城区西沙片区文化北路东、迎宾大道北。

4.项目背景：本项目属于迁建项目。原榆林汽车客运北站位于榆林市榆阳区环城北路北，长城南路西，距本项目约1.2公里。于2006年租赁城关官井滩村委会，占地面积约16198平方米，建筑面积约5600平方米，主要承担城市北部、东部、西部区域中长距离公路出行功能，提供旅游集散服务、站务服务、小件快运、小件寄存、物流配送、旅游包车等业务。现有员工60人，进站参与运营班车242辆，营运线路50条，其中省际18条，市际5条，县际8条，乡镇、村支线19条。日发班次110余次，日发送旅客500余人次。

随着榆林城市规模扩大和旅客出行需求增长，现有站场存在以下突出问题：一是空间狭小。占地面积有限，无法满足车辆停靠、旅客集散和服务设施扩展需求；二是功能不全。与现代综合客运枢纽的标准相比，智能化、人性化服务设施不足；三是交通拥堵。位于城市核心区域，周边道路通行压力大，车辆进出站易造成交通堵塞；四是发展受限。受地理位置和场地条件限制，难以进行大规模扩建和升级改造。

- 5.规划背景：北门户片区位于榆林中心城区西沙片区，是机场路快速路、包茂高速下口从西北入城交汇区域，紧邻长城遗址保护带和榆溪河生态休闲廊，是彰显国家历史文化名城与宜居宜业生态城市定位的重要区域。研究范围10.6平方公里，其中核心管控区 4.8平方公里，本项目位于核心管控区内。

- 北门户整体规划以“大疏大密，起伏有致”为总策略，以“三廊四带、多点激活”为总框架，“三廊”即长城遗址公园绿廊、榆溪河生态走廊、芹河公园绿廊三条生态开放景观带，“四带”即榆林大道、机场路、迎宾大道和文化路四条主干道城市界面形象带，“多点”即多个公共配套节点与门户地标节点；以“色彩统一、层次丰富”的总风貌塑造“雄浑大气、空间舒朗”的特色印象。本项目位于“四带”中迎宾大道和文化路两条主干路交叉口东北角，是公共配套节点与门户地标节点。

- 6.项目定位：北门户核心管控区重点区域的公共配套节点与门户地标节点、陕西省一级汽车客运站

- 7.四至及用地情况：项目总用地面积7965.000平方米（11.95亩），用地呈长方形，形态规则，地势平坦。用地北至用地边界，北侧现状为空地、芹河，规划为公园绿地；西至文化北路（主干路，红线60米），路西现状为批发市场；南至支路（规划路，红线20米）、公园绿地（宽30米）、迎宾大道（主干路，红线70米）；东至用地边界，东侧现状为空地，规划为公园绿地；详见地形图、《榆林市建设用地规划条件报告》、地形图。

8.规划指标：总用地面积7965.000平方米（11.95亩），计容建筑面积不大于10354.500平方米，容积率≤1.3，建筑密度≤50%，绿地率≥20%，限高40米。用途为商业和交通场站混合用地，用途面积比33.33%：66.67%，其中商业用地(非服务型公寓、非加油加气站)计容建筑面积不大于6637.500平方米，交通场站用地计容建筑面积不大于3717.000平方米；详见附件3《榆林市建设用地规划条件报告》。

9.建设内容和规模：总建筑面积约15000平方米，地上计容建筑面积不超10354.500平方米。包含综合客运枢纽及办公、配套商业、地面客车停靠、地下车库、人防及相关配套设施等。总投资额不超1.35亿元。

10.设计要求：

10.1项目位于中心城区北门户核心管控区的重点区域，建筑设计以现代为主，融入地域文化，表现交通建筑的功能性、公共性、高效性与标志性，塑造简洁大气、现代流畅的空间形态，彰显北门户雄宏大气、空间舒朗的门户印象；

10.2项目位于两条主干路（文化北路、迎宾大道）交叉口，设计应考虑主干路车行第一视觉、沿街建筑立面效果与街道景观、沿芹河生态带建筑立面效果，重视城市界面塑造；

10.3调研分析现有车站，本项目须与其等级保持一致，规模和功能设计进一步提升，重点强化短线定制、城际公交等能力，将其打造为一个集交通换乘、商业消费、产业办公于一体的城市综合服务体、内外交通枢纽节点；

10.4重点组织内外交通流线，充分考虑交通组织方式、出入口位置，且符合消防疏散等要求；落实客运车辆停放，预留出租车、网约车停靠区；重点考虑出入口、进出流线与城市道路的衔接，确保流线顺畅，降低对城市道路的不利影响；

10.5注意站前广场设计；将东侧公园绿地纳入研究范围，可适当拓展为本项目配套、补充功能等；

10.6充分考虑榆林文化特色及本地气候条件，保证建筑的在地性；

10.7符合《榆林市城乡规划管理技术规定》《关于榆林中心城区建筑风貌管控的若干规定（试行）》《榆林市建设用地规划条件报告》及其他规定要求。

第二节  设计成果要求

1.深度要求：方案设计深度（平立剖面图、效果图）。

2.成果文件要求：

2.1设计内容：区位分析图(可附在用地现状图上)、现状分析图（市政条件、交通条件、周边用地对本地块影响等），总平面图，内外部交通分析，竖向分析，绿地景观分析，消防分析，主要单体建筑平面图、立面图（标明主要材料名称）、剖面图，设计说明，成本估算，反映主要单体建筑各个立面、空间效果、四邻关系及公共空间和街景环境的效果图、夜景图，其它需要说明的内容等；

2.2方案文本：文本编制装订成册，简本（软皮，不大于60张，双面彩色打印），规格为A3，8本；

2.3展板：包含总平面图（含指标）、效果图，规格为A1或可折叠为A1，3-6张；

设计方案提交资料可以不限于以上内容，竞选人可增加相关方案内容、图纸、多媒体（不超过5分钟）等资料。

3.电子文件

主要设计图纸采用CAD格式；文本采用PPT和PDF两种格式；效果图采用JPG图片格式。

全部设计图纸、文本文件、效果图刻录于U盘内，提交U盘2套。