榆林市横山区震远奥莱丝路商贸城项目4#地块二期——创业大道沿线建设工程设计方案

任 务 书

建设单位：陕西震远奥莱商贸有限责任公司

时    间：2026年6月5日

第一节 项目概况

1.建设单位：陕西震远奥莱商贸有限责任公司

2.项目名称：榆林市横山区震远奥莱丝路商贸城项目4#地块二期——创业大道沿线建设工程

3.用地位置：项目坐落于榆林市横山新区，地处创业大道以南、芦阳二路以北、创业四路东侧、创业五路西侧。

4.规划背景：横山新区位于榆林中心城区西南处，北与科创新城以文康路为界，南至榆马大道-榆横铁路，西至西绕城快速路，东与高新区以怀远一路为界，总面积约41.68平方公里。规划定位为能化综合服务区，规划形成“一心两轴七区”产城融合、职住平衡的空间结构。一心：沿怀远六路规划综合服务中心，为产业园区和配套居住区提供相应公共服务功能；两轴：南北向沿怀远六路形成科创新城、横山新区联系轴；东西向沿创业大道形成横山新区城市发展轴，串联各个功能组团；七区：围绕综合服务中心周边布置商贸市场区、科创配套产业区、中小企业园区和物流仓储区四个产业园区，以及东、南、北三个配套生活居住区。每个产业组团对应相应的配套居住组团，实现产城融合，职住平衡布局。

震远奥莱丝路商贸城项目4#地块地处创业大道沿线、横山新区城市发展轴南侧，生活配套南区，项目采用分期开发模式，目前一期已完成审批。本次规划建设的为项目二期，位于4#地块北侧。震远奥莱丝路商贸城项目填补了榆林高端商业与沉浸式体验相结合的商业模式空白，破解了横山新区产城融合的瓶颈，是榆林作为能源型城市产业转型与消费升级的标志性工程。

5.项目定位：项目整体定位为集文旅体验、高端住宿、商务办公与配套商业于一体的综合性城市微度假区。

一期为项目核心商业板块，以奥特莱斯品牌折扣商业为核心业态，构建区域品牌消费核心区，为片区提供基础商业消费支撑。

二期为项目功能升级与业态延伸板块，聚焦高端住宿、商务办公、文旅休闲、会议会展四大核心功能，打造包含五星级酒店、企业总部、室内水上乐园及配套会议中心的复合型功能集群，完善城市微度假全链条服务体系，强化项目的商务承载能力与全天候文旅体验属性。

6.四至及用地情况：

4#地块用地规整，地势平坦，除用地南侧项目一期已批复建设，周边均为待开发用地；用地北至创业大道（主干路，红线60米，与用地之间有30米宽公园绿地）；西至创业四路（主干路，红线60米，与用地间有20米公园绿地）；南至用地边界，南侧为4#地块一期；东至创业五路（次干路，红线30米），路东为5号宗地。

详见《榆林市建设用地规划条件》、地形图。

7.规划指标

4号宗地：宗地规划总用地面积177439.211平方米（266.16亩），用途为商业和商务金融混合用地，用途面积比80％：20％，限高100米，局部限高36米，建筑密度≤50%，绿地率≥20%。其中商业用地面积141951.369平方米（212.93亩），商务金融用地面积35487.842平方米（53.23亩），容积率均为1.2≤R≤1.8，商业用地以零售商业为主。

4#地块一期用地面积104204.360平方米，已批复计容建筑面积93740.26平方米。一期已批复地面建筑为奥莱商业，均属商业属性，不包含商务金融属性。

二期建设用地面积73234.851平方米，规划布局室内水上乐园、星级酒店、企业总部办公、会议中心四大核心功能板块。其中会议中心位于项目用地东侧、创业五路中段，与一期奥特莱斯商业相邻。由于该区域未临城市主干道创业大道，故不纳入本次方案竞选范围。会议中心用地面积为15981.714平方米，属商务金融属性，计容建筑面积为12278.40平方米。

本次方案竞选范围用地面积为57253.137平方米，计容建筑面积范围为106908.39平方米至213371.92平方米，主要包含室内水上乐园、五星级标准星级酒店及企业总部三大功能。其中，商业计容建筑面积范围为76601.38平方米至161772.20平方米；商务金融计容建筑面积范围为30307.01平方米至51599.72平方米。

- 建设规模及内容：

建设规模：本次方案竞选用地面积为57253.137平方米，拟建计容建筑面积约为128400平方米，其中商业计容建筑面积约为98000平方米（对应室内水上乐园、星级酒店），商务金融计容建筑面积约为30400平方米（对应企业总部）。4号地块一、二期整体规划满足商业、商务金融分项面积及容积率要求。

建设内容：室内水乐园、星级酒店（五星级标准）、企业总部。

8.1室内水乐园：计容建筑面积约52000平方米；建筑限高36米；建筑层数：整体一层通高大空间，局部四层附属用房；包含五大功能板块：

（一）室内嬉水乐园

嬉水乐园区、水族馆、辅助空间。

（二）休闲娱乐区

游戏大厅、影音娱乐区、休闲广场、儿童游乐、温泉泡池区、水疗 SPA 区、影院区等。

（三）美食广场

风味明档餐厅、餐厅、包间、厨房及配套等。

（四）后勤办公

主要功能包括办公室、会议室、储藏室、员工食堂、男女更衣室、活动区等。

（五）交通及辅助用房

公区入口门厅、公共交通区域、设备用房等。

8.2 酒店（五星级标准）：计容建筑面积约46000平方米；建筑限高100米；建筑层数：主体21层；包含六大核心功能板块：

（一）酒店住宿​

1.酒店大堂、 客房区、服务用房、配套服务用房​

（二）餐饮​

1.全日制餐厅、 中餐厅、 西餐厅、 大堂吧、 空中餐厅、 厨房及配套。

（三）会议​

1.大宴会厅：采用无柱设计，净高不低于8米，可容纳550人宴会或650人会议，通过灵活隔断可分隔为2个独立区域，满足多样化功能需求。

​2.会议室：不少于3间，可容纳20-30人，配备投影、音响、视频会议系统等现代化设备。​

（四）后勤办公区​

1.行政管理区、 员工餐厅、 仓库

（五）名品商场​

1. 名品区、VIP区、商场配套

（六）康体健身区​

1.标准泳池​

泳池主体、屋顶无边界泳池、休闲区域、健身区、SPA区、休息区、VIP 健身区、配套服务区域

（七）交通及设备用房等（设备用房可设在地下）

（八）按规范设置屋顶直升机停机坪，满足救援、应急起降要求，符合消防及航空安全标准。

8.3 企业总部办公：计容建筑面积约30400平方米；建筑限高100米；建筑层数：主体22层；包含三大核心功能板块：

（一）底层配套区域​

接待大堂、配套商业​

（二）开敞办公区​

（三）集中办公区

独立办公单元、高层商务空间

除以上明确功能外，在符合规划技术指标的前提下，结合周边业态合理进行建筑功能策划。

9.设计要求：

9.1依据规划条件及建设内容，结合一期已批奥莱丝路仿古商业街的既有风貌，设计在统筹考虑该片区整体形象相协调的基础上，重点把控二期在沿城市主干道——创业大道一侧的建筑风貌，立面风格塑造突出现代、时尚、简约、生态的设计风格，兼顾落地实操性，着力打造区域标志性建筑；实现该地块“时空对话，古今交融”的核心设计理念，推动区域的整体协调发展。

9.2设计应考虑创业大道、创业四路两条主干路的车行第一视觉、沿街建筑立面效果与街道景观，重视城市界面和城市天际线的塑造，避免建筑体量夸张、造型奇特。

9.3二期各单体内部功能布局应科学合理，符合其运营逻辑，重视人流、车流、物流的流线组织，酒店、商业、办公等主要人流入口应清晰独立，避免交叉干扰。场地内交通组织应顺畅高效，满足消防、疏散及无障碍设计要求。

9.4充分考虑榆林文化特色及本地气候条件，保证建筑的在地性。

9.5符合《榆林市城乡规划管理技术规定》《关于榆林中心城区建筑风貌管控的若干规定（试行）》《榆林市建设用地规划条件报告》及其他规定要求。

第二节 设计成果要求

1.深度要求：方案设计深度（平立剖面图、效果图）

2.成果文件要求：

2.1设计内容：区位分析图（可附在用地现状图上）、现状分析图（市政条件、交通条件、周边用地对本地块影响等），总平面图，内外部交通分析，竖向分析，绿地景观分析，消防分析，主要单体建筑平面图、立面图（标明主要材料名称）、剖面图，设计说明，成本估算，反映主要单体建筑各个立面、空间效果、四邻关系及公共空间和街景环境的效果图、夜景图，其它需要说明的内容等；

2.2方案文本：文本编制装订成册，简本（软皮，不大于60张，双面彩色打印），规格为A3，8本；

2.3展板：包含总平面图（含指标）、效果图，规格为A1或可折叠为A1，3-6张；

设计方案提交资料可以不限于以上内容，竞选人可增加相关方案内容、图纸、多媒体（不超过5分钟）等资料。

3.电子文件

主要设计图纸采用CAD格式；文本采用PPT和PDF两种格式；效果图采用JPG图片格式。

全部设计图纸、文本文件、效果图刻录于U盘内，提交U盘2套。